附件：

隐形纱窗安装工程的技术要求

一、工程名称：

浙江农林大学天目学院行政楼隐形纱窗安装工程。

二、工程技术及材料要求：

（一）本纱窗工程要求具有防蚊功能，并具有良好的透气性、防火阻燃，耐腐蚀，防紫外线，易清洗不变形，及使用寿命长等性能。

（二）隐形纱窗须设置涡轮涡杆的传动调节的调速构件、进口阻尼器组成的可控性缓冲构件、导向挂钩、抗风柔性毛刷抗风构件；滑道需设置防风片；纱盒内需设置清洗毛刷。

（三）配件要求

1.窗框：铝合金(厚度1.0mm)

2.弹簧：82B弹簧钢丝（∮0.10），符合国家GB 4357-89 标准；

3.纱窗连接件选用尼龙材料；

4.缓冲器外套选用聚碳酸酯材料；

5.窗纱：采用玻璃纤维平织窗纱，表面乙烯基涂层；

6.底槽：双沿铝底槽；

7.拉手：铝轴拉手。

（附示意图：缓冲系统）        （附示意图：调速装置）

（四）纱窗进场需遵守三一《材料进场验收制度》，进场前应先向我方报样，待我方认可后方可进场安装。

（五）施工单位人员应遵守校园管理制度；施工单位应要求其人员文明礼貌；文明施工，安装完一间清理一间安装过程制造的垃圾。